Tehniskā specifikācija taktiskās laivas komplekta

ar ūdensmetēju un treilera iegādei

Kopējās prasības:

| - Iepirkuma priekšmeta apraksts: | - Taktiskās laivas (turpmāk – motorlaivas) ar treileri piegāde, kā arī apmācību veikšana. |
| --- | --- |
| - Izmantošanas mērķis: | - Motorlaivu paredzēts izmantot iekšējos ūdeņos (upēs un ezeros) robežuzraudzības veikšanai, kuģošanas līdzekļu apturēšanai un pārbaudei, kā arī dalībai meklēšanas un glābšanas operācijās. - Treileri paredzēts izmantot motorlaivu transportēšanai pa jebkādiem koplietošanas autoceļiem un bezceļu apvidos, paredzēta īslaicīgām iebraukšanām ūdenī līdz laivas pamatnei laivas nolaišanai ūdenī un izvilkšanai no tā, kā arī motorlaivas uzglabāšanai ārpus navigācijas sezonas (no decembra līdz martam). - Motorlaivai, treilerim (lai nodrošinātu motorlaivas nolaišanu ūdenī un izvilkšanu no tā), kā arī aprīkojumam jābūt piemērotiem ekspluatācijai ūdenī, paaugstinātā mitrumā un citu nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbībā, pie temperatūras: Gaisa 0o C... +35o C Ūdens 0o C... +25o C |
| - Motorlaivai izvirzītās vispārīgās prasības: | - Atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.27 “Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū” D vai augstākas kategorijas atpūtas kuģiem noteiktajām prasībām. - Atbilstība LVS EN 1914:2017 “Iekšējo ūdeņu kuģi. Darba laivas, kuģa laivas un glābšanas laivas” vai ekvivalentai jaunākajai standarta versijai. |
| - Līguma izpildes termiņš, vieta: | - Preces jāpiegādā ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža. - Preces piegādes adrese Daugavpils, A.Pumpura iela 105 b |
| - Apmācības: | - Pretendentam mēneša laikā no piegādes brīža jānodrošina astoņu Valsts robežsardzes amatpersonu apmācību par piegādātās motorlaivas uzbūvi, aprīkojuma un inventāra lietošanu un ikdienas apkopi. - Apmācības nodrošināmas latviešu valodā. - Apmācības jāveic tā, lai pēc apmācībām amatpersonas spētu patstāvīgi izmantot motorlaivu (tostarp lietot tās aprīkojumu un inventāru) un veikt tās ikdienas apkopi, kā arī pārzinātu motorlaivas uzbūvi. |
| - Garantijas prasības: | - Garantija motorlaivai un aprīkojumam – ne mazāka kā 24 (divdesmit četri) mēneši. - Dzinējam: 24 (divdesmit četri) mēneši vai dzinēja ražotāja noteiktas motorstundas, atkarībā no tā, kāds nosacījums iestāsies pirmais. |
| - Reģistrācija | - Uz Preces piegādes brīdi Pretendentam jānodrošina pirmreizējo motorlaivas un tās treilera reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā uz Pasūtītāja vārda, atbilstoši normatīvajam regulējumam par reģistrācijas kārtību Latvijas Republikā un Ceļu satiksmes drošības direkcijas prasībām. |
| - Neparedzētie darbi: | - Pretendents veic arī tādas darbības, kas nav tieši paredzētas ne līguma projektā, ne tehniskajā specifikācijā, bet, kuras ir nepieciešams veikt, lai pienācīgi izpildītu līgumā un tehniskajā specifikācijā paredzētās pretendenta saistības, un kuru veikšanas nepieciešamību pretendentam kā attiecīgās nozares speciālistam vajadzēja paredzēt. |
| - Citi nosacījumi: | - Motorlaiva, treilers, kā arī aprīkojums ir jauns (ražoti ne agrāk kā 2021.gadā) un tajos nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. - Pretendentam jānodrošina motorlaivas, dzinēja un ūdensmetēja apkope garantijas nosacījumu ietvaros. - Vienlaikus ar preces piegādi pretendents iesniedz pasūtītājam šādus dokumentus: - motorlaivas lietošanas instrukciju aktīvās navigācijas un uzglabāšanas periodiem (latviešu valodā); - motorlaivas ražotāja izdotu atbilstības deklarāciju, kas apliecina I daļas 3.1. apakšpunktā noteikto; - tehnisko dokumentāciju visam uzstādītajam aprīkojumam; - motorlaivas degvielas sistēmas un atsūknēšanas sistēmas izvietojuma shēmas; - motorlaivas elektrosistēmas elementu izvietojuma shēmas; - atskaiti par veikto personāla apmācību, kurā jānorāda tēmas un veikto apmācību stundu skaits. |

Detalizētās prasības:

| Piegādājamās preces vienības nosaukums | Piegādājamās preces tehniskais apraksts un minimālās prasības |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Motorlaivas vispārējais apraksts | - Garums no 5 m līdz 6 m. - Platums no 2,00 m līdz 3 m. - Iegrime (korpusa) līdz 0,40 m - Ietilpība ne mazāk kā 4 cilvēki. - Kravnesība ne mazāk kā 450 kg. - Aprīkota ar četrtaktu benzīna dzinēju un ūdensmetēju. - Aprīkota ar zem klāja izvietotu, droši nostiprinātu degvielas tvertni, kas ar pilnu uzpildi nodrošina iespēju veikt attālumu ne mazāku kā 50 km pie maksimālas kravnesības. - Aprīkota ar tumšas krāsas mitrum izturīgu un pret ultravioleto starojuma iedarbību izturīgu pārvalku aizsardzībai pret laika apstākļiem uzglabāšanas un transportēšanas laikā. |
| - Motorlaivas korpuss | - “V” veida korpuss, kas izgatavots no alumīnija vai ekvivalentas stiprības materiāls. - Pašnotekošs, aprīkots ar ūdens novadīšanas kanāliem. - Priekšgalā izvietots nosegts, ūdensdrošs nodalījums aprīkojuma uzglabāšanai. - Pakaļgalā aprīkots ar nerūsējoša tērauda arku, kas nostiprināta pie korpusa ar bultskrūvēm to vieglai nomaiņai. - Klajs izgatavots ar pretslīdes rievojumu. - Aprīkots ar hermētiski noslēdzamām lūkām zemklāja nodalījumu inspekcijai un degvielas tanka pārbaudei un tīrīšanai. - Aprīkots ar vismaz diviem rokturiem katrā bortā (virspusē) motorlaivas priekšgalā un pakaļgalā. - Degvielas tanks stacionārs, aprīkots ar inspekcijas un tīrīšanas lūku, kā arī nosēdumu nolaišanas krānu, un izvietots labi vēdināmā zemklāja nodalījumā, kas atdalīts no pārējiem nodalījumiem. - Aprīkots ar speciālu cilpu vai citu stiprinājumu priekšpusē laivas uzvilkšanai/nolaišanai ūdenī uz/no piekabes ar piekabes vinčas palīdzību un nostiprināšanai uz piekabes. - Aprīkots ar speciālu skavu vai citu stiprinājumu priekšgalā un pakaļgalā motorlaivas pietauvošanai. - Aprīkots ar sēdekļiem ne mazāk kā 4 personām. Sēdekļi pārklāti ar ūdensizturīgu un nodilumizturīgu materiālu,. Zem sēdekļiem izvietoti noslēdzami, ūdens necaurlaidīgi nodalījumi, priekšmetu uzglabāšanai. |
| - Motorlaivas vadības konsole | - Izgatavota no alumīnija vai ekvivalentas stiprības materiāla. - Nostiprināta uz klāja, izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju - Aprīkota ar vējstiklu un nerūsējošā tērauda aizsargrāmi. - Aprīkota ar sānos nostiprinātu izturīgu rokturi no nerūsējošā tērauda - Aprīkota ar hidraulisko stūres iekārtu. - Aprīkota ar iebūvētiem navigācijas un sakaru līdzekļu, speciālās gaismas un skaņas iekārtas ieslēgšanas un izslēgšanas slēdžiem. - Aprīkota ar iebūvētu degvielas līmeņa bākā rādītāju un atsūknēšanas sistēmas brīdinājuma signalizācijas sensoru. - Tās iekšpusē izvietots un droši nostiprināts, atbilstoša izmēra, akumulatora konteiners ar vāku. |
| - Motorlaivas dzinējs | - No vadības konsoles vadāms 4-taktu benzīna dzinējs, kas aprīkots ar ūdensmetēju. - Atbilstošu darba cilindra dzinēja pacelšanai/nolaišanai uzstādīšana, ja tiek piedāvāts piekaramais dzinējs. - Dzinēja apgriezienu regulators, tahometrs, aizdedzes atslēga, aizdedzes avārijas bloķēšanas sistēma izvietota vadības konsolē un pieslēgta dzinējam. - Aprīkots ar atbilstošu degvielas filtru/ūdens separatoru. - Komplektācijā divi aizdedzes atslēgu komplekti, aizdedzes avārijas bloķēšanas sistēma |
| - Motorlaivas aprīkojums | - Jāatbilst Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 1.pielikumā noteiktajām prasībām. - Aprīkojumam jābūt droši nostiprinātam personālam viegli pieejamās vietās. |
| - Tauvošanās aprīkojums | - Aprīkota ar vismaz diviem tauvošanās knehtiem katrā bortā, to izvietojumam jānodrošina maksimāli drošu motorlaivas pietauvošanu, lai nepieļautu bojāšanu viļņošanās rezultātā. - Aprīkota ar atbilstoša diametra tauvošanās galiem, 2 gab., katra garums 5 m. - Aprīkota ar motorlaivai atbilstošu saliekamu enkuru un nepieciešamo virvi 10 m. |
| - Motorlaivas elektrosistēma | - 12 V DC (līdzstrāvas) elektriskais tīkls. - Aprīkota ar noslēgtu, pret vibrāciju izturīgu akumulatoru, kas nodrošina dzinēja iedarbināšanu un navigācijas gaitas uguņu darbību vismaz 1 stundu (bez papildus uzlādes). - Visa veida kabeļi ārpus elektrosadales nodalījuma un konsoles jāievieto ūdensdrošos korpusos un jābūt aizsargātiem pret mehānisku bojājumu. - Aprīkota ar vienu ūdensdrošu 12 V DC kontaktligzdu vadības konsolē. - Aprīkota ar “masas” slēdzi motorlaivas akumulatoram. - Aprīkota ar Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” noteiktajām navigācijas gaitas ugunīm, kas izvietotas uz arkas. - Aprīkota ar uz arkas izvietotām LED gaismām motorlaivas klāja un tuvākās apkārtnes apgaismošanai. |
| - Speciālās skaņas un gaismas iekārtas | - Vadības konsolē izvietota mitrumizturīga skaņas ierīce ar mikrofonu un jaudu ne mazāku par 100 W. Paredzēta miglas signālu, speciālo signālu (sirēnas) un balss komandu padošanai – 1 gab. - Uz arkas izvietots stroboskopisku bākuguņu (zilu un sarkanu) komplekts – 1 gab. - Uz arkas nostiprināts stacionārs, ūdensizturīgs, tipa LED prožektors ar apgaismojuma stiprumu ne mazāku par 5 lux 100 m attālumā, kā arī izmantošanu 360 0 leņķī. |
| - Atsūknēšanas sistēma | - Korpusa zemklāja nodalījumā izvietots stacionārs elektriskais sūknis ūdens atsūknēšanai no attiecīgā nodalījuma. Sūknis aprīkots ar automātisko līmeņa sensoru un virsbūves vadības panelī izvietotu brīdinājuma signalizāciju; - Korpusa zemklāja nodalījumā izvietots stacionārs elektrisko atsūknēšanas sūkni dublējošs rokas sūknis ar viegli pieejamu vadības rokturi. |
| - Krāsojums | - Korpuss krāsots zaļā krāsā (krāsas kods RAL 6005). - Abos bortos redzamā vietā uzkrāsots uzraksts baltā krāsā (krāsas kods RAL 9003 Signal White vai ekvivalents) - ROBEŽSARDZE, Šrifta izmērs un kopējais uzraksta lielums pielāgots laivas bortu izmēram un kopējam vizuālajam izskatam. Šrifts un kopējais uzraksta lielums jāsaskaņo ar Pasūtītāju. - Priekšgalā abos bortos uzkrāsots Latvijas Republikas valsts karoga krāsojums proporcijās 2:1:2. Krāsas kodi – sarkanā krāsa RAL 3002 vai ekvivalents, baltā krāsas kods RAL 9003 Signal White vai ekvivalents) Krāsojuma precīza vieta jāsaskaņo ar pasūtītāju. - Klajs krāsots pelēkā krāsā (krāsas kods RAL 7012 vai ekvivalents) |
| - Treileris | - Paredzēts piedāvātās motorlaivas drošai pārvietošanai un uzglabāšanai. - Konstrukcija – cinkota karkasveida piekabe ar apdari un konstrukciju pret motorlaivas bojāšanu ekspluatācijas laikā. - Ass tips – lāgu ar amortizatoriem. - Sakabes ierīce paredzēta viegliem un kravas automobiļiem – lodveida vieglajam automobilim un apmaināma, regulējama pēc augstuma, sakabes ierīcei kravas automobilim ar cilpveida elementiem tā piestiprināšanai piekabei, kas nodrošina drošu vilkšanu. - Aprīkots ar: - LED lukturiem; - paceļamiem lukturu kronšteiniem; - atgāžamu pakaļējo plauktu (ruļļiem); - priekšējo balsta riteni; - mehānisko rokas vinču un trosi treilera priekšgalā; - 7 kontaktu sakabes dakšu; - profesionālo kravas nostiprināšanas siksnu; - rezerves riteni. |

Ar šiem noteikumiem Latvijā ir ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK.